- 胶体结构的材料与晶体、玻璃体结构的材料相比，其：

  - 强度较高、变形较小

  - 强度较低、变形较小

  - 强度较低、变形较大

  - 强度较高、变形较大

- 材料属憎水性或亲水性，以其：

  - 孔隙率%为0或＞0划分

  - 润湿角Q＞1800或≤1800划分

  - 填充率%为100或＜100划分

  - 润湿角Q＞900或≤900划分

- 要求干缩小、抗裂性好的厚大体积混凝土，应优先选用：

  - 普通硅酸盐水泥

  - 硅酸盐水泥

  - 快硬硅酸盐水泥

  - 粉煤灰硅酸盐水泥

- 混凝土配制强度f cu，o与设计强度f cu，k的关系是：

（A）f cu，O=f cu，k-tσ（t＜

（B）f cu，O=f cu，k+tσ（t＜o）

（C）f cu，O=f cu，k

（D）f cu，O＜f cu，k

- 在不影响混凝土强度的前提下，当混凝土的流动性太小或太大时，调整的办法通常是：

  - 增减用水量

  - 保持水灰比不变，增减水泥浆量

  - 增大或减小水灰比

  - 增减砂石比

- 软化点表示石油沥青的：

  - 防火性

  - 温度敏感性

  - 粘滞性

  - 塑性

- 钢材经过冷加工、时效处理后，性能发生了下列何种变化？

  - 屈服点和抗拉强度提高，塑性和韧性降低

  - 屈服点降低，抗拉强度、塑性、韧性都有提高

  - 屈服点提高，抗拉强度、塑性、韧性都有降低

  - 屈服点降低，抗拉强度提高，塑性、韧性降低

- 确定地面点位相对位置的三个基本观测量是水平距离和以下哪项？

  - 水平角和方位角

  - 水平角和高差

  - 方位角和竖直角

  - 竖直角和高差

- DS3光学水准仪的基本操作程序是：

  - 对中、整平、瞄准、读数

  - 粗平、瞄准、精平、读数

  - 粗平、精平、对光、读数

  - 粗平、精平、瞄准、读数

- DJ6型光学经纬仪有四条主要轴线：竖轴VV，视准轴CC，横轴HH，水准管轴LL。其轴线关系应满足：LLVV，CCHH，以及：

  - CCVV

  - CCLL

  - HHLL

  - HHVV

- 在1：500地形图上，量得某直线AB的水平距离d=50.0mm，md=±0.2mm，AB的实地距离可按公式S=500·d进行计算，则S的误差ms为以下何值？

  - ±0.1mm

  - ±0.2mm

  - ±0.05m

  - ±0.1m

- 已知某直线的坐标方位角为120015′，则可知道直线的坐标增量为：

  - +△X，+△Y

  - +△X，-△Y

  - -△X，+△Y

  - -△X，-△Y

- 建筑工程实行质量保修制度。下列何项符合其保修范围？

  - 不包括上下水管线安装工程

  - 包括主体结构工程和环保设备

  - 包括地基基础和其他土建工程

  - 不包括供热、供冷系统工程

- 以出让方式取得土地使用权进行房地产开发，若由于开发商原因，造成超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的：

  - 可征收出让金20%以下的土地闲置费

  - 可无偿收回土地使用权

  - 可征收出让金25%以下的土地闲置费

  - 可申请延长半年再动工开发

- 进入勘察设计市场的单位，必须持有何种资格证书？

  - 工程勘察设计资格证书

  - 工程勘察设计收费资格证书

  - 当地建设部门和工商部门的市场准入证书

  - 工程勘察设计的资格证书和收费资格证书

- 当工程质量和安全监督机构与被监督单位对执行工程建设强制性标准发生争议时，应由以一哪个部门裁决？

  - 标准的制定单位

  - 建设行政主管部门

  - 标准的批准部门

  - 建设单位上级主管部门

- 潜水钻成孔灌注桩施工时，孔避坍塌的主要原因是：

  - 钻杆不垂直或碰到孤石

  - 桩间距过小，邻桩成孔时产生振动和剪力

  - 钻孔时遇有倾斜度的较硬土层交界处或岩石倾斜处，钻头所受阻力不均匀

  - 土质松散，泥浆护避不好，护筒内水位不够高

- 在模板和支架设计计算中，对梁模板的底板进行强度（承载力）计算时，其计算荷载组合应力？

  - 模板及支架自重、新浇筑混凝土的重量、钢筋重量、施工人员和浇筑设备、混凝土堆积料和重量

  - 模板及支架自重、新浇筑混凝土的重量、钢筋重量、振捣混凝土时产生的荷载

  - 新浇筑混凝土的侧压力、振捣混凝土时产生的荷载

  - 模板及支架自重、新浇筑混凝土的自重、钢筋重量、倾倒混凝土时产生的荷载

19．某工程在评定混凝土强度质量时，其中两组试块的试件强度分别为：28.0,32.2,33.1和28.1,33.5,34.7。则该两组试块的强度代表值分别为：

- 32.2,33.5

- 31.1,32.1

- 31.1,33.5

- 31.1,34.1

20．对履带式起重机各技术参数间的关系，以下描述中何项是错误的？

- 当起重杆长度一定时，随着起重杆仰角的增大，起重量和起重高度增加，而回转的半径减小

- 当起重杆仰角不变时，起重杆越长，起重半径越大，而起重量越小

- 当起重杆长度增加时，可增大起重半径的起重量

- 当起重半径增大时，起重高度随之减小

21．在有关流水施工的概念中，以下何项是正确的？

- 在组织搭接施工时，应先计算相邻施工过程的流水步距

- 对于非节奏专业流水施工，工作队在相邻施工段上的施工，可以间断

- 节奏专业流水的垂直进度图表中，各个施工过程的施工进度线是相互平行的

- 对于非节奏专业流水施工，各施工段上允许出现暂时的没有工作队投入施工的现象

22．若一组标准立方体混试块的强度等级被评为C30，则该组混凝土试块的强度应满足的条件是什么？

- 该组试块的极限抗压强度最低值不低于30N/mm2

- 该组试块的极限抗压强度低于30 N/mm2的概率不大于5%

- 该组试块的极限抗压强度平均值不低于30 N/mm2

- 该组试块的极限抗压强度标准值不低于30 N/mm2

23．单筋矩形截面梁设计时避免纵筋超筋应满足的设计条件是：

- 截面实际受压区高度不大于界限相对受压区高度ξb与截面有效高度h0的乘积

- 截面等效受压区高度不小于界限相对受压区高度ξb与截面有效高度h0的乘积

- 截面等效受压区高度不大于界限相对受压区高度ξb与截面有效高度h0的乘积

- 截面实际受压区高度不小于界限相对受压区高度ξb与截面有效高度h0的乘积

24．在进行预应力混凝土构件设计时，计算由温差引起的预应力损失σ13，此处的温差△t是指：

- 钢筋与混凝土之间的温度

- 钢筋与混凝土产生粘结力后，钢筋与承拉设备之间的温度

- 张拉钢筋时，钢筋与承拉设备之间的温度

- 混凝土蒸气养护时，钢筋与承拉设备之间的温差

25．单层厂房结构中柱间支撑的主要作用是：

- 提高厂房的纵向刚度和稳定性

- 减小厂房的纵向温度变形

- 减小基础不均匀沉降的影响

- 承受横向水平荷载

26．设计混合结构房屋时，砌筑砂浆宜采用混合砂浆的主要目的是：

- 节约水泥

- 提高砂浆的强度

- 增加砂浆的和易性和保水性，保证砌筑质量

- 提高工人的劳动效率

27．螺栓连接中要求端距≥2d0，其目的是防止：

- 板件被挤压破坏

- 螺栓被剪坏

- 板件被冲剪破坏

- 螺栓产生过大的弯曲变形

28．图示体系是：

- 有多余约束的几何不变体系

- 无多余约束的几何不变体系

- 常变体系

- 瞬变体系

29．已知多跨静定梁的剪力图（如图所示，单位KN），求得支座反力RB：

- 10KN方向向上

- 10KN方向向下

- 6KN方向向上

- 6KN方向向下

30．图示结构K截面的弯矩为：

- QL2/2左侧受拉

- QL2/2右侧受拉

- QL2左侧受拉

- 0

31．位移法曲型方程中的系数rij是：

- 单位位移引起的杆端力或杆端弯矩

- 单位位移引起的附加约束的反力或反力矩

- 单位荷载引起的杆端力或杆端弯矩

- 单位荷载引起的附加约束的反力或反力矩

32．对于图示结构，力矩分配系数μAD和固端弯矩分别为：

- 0.273, -48KN·m

- 0.294, -48KN·m

- 0.273, 48KN·m

- 0.294, 48KN·m

33．能发生自由振动的体系是：

- 所有体系

- 阻尼比ξ≤1的体系

- 阻尼比ξ＜1的体系

- 阻尼比ξ≥1的体系

34．试件的裂隙面呈锯齿状，直剪试验时有爬坡（剪胀）效应，爬坡角为α。1—岩石抗剪强度线，2—平直裂隙面的抗剪强度线。

当σ＜σm时，OA线段的抗剪强度（τ）的表达式应为：

（A）

（B）

（C）

（D）

35．在山区深切沟谷，P1点位于谷坡区，P2点位于谷底，依已有的实测初应力值和现场勘察资料分析，沟谷区初应力分布规律如下：

- P1点，最小主压应力σ3平行谷坡面；P2点为压应力集中区

- P1点，最大主压应力σ1平行谷坡面；P2点为压应力集中区

- P1点，最大主压应力σ1平行谷坡面；P2点受拉应力区

- P1点，最小主压应力σ3平行谷坡面；P2点受拉应力区

36．超固结土的先期固结压力与其现有竖向自重应力的关系为下列何项：

- 前者小于后者

- 前者等于后者

- 前者大于后者

- 前者与后者之间无关

37．某饱和砂土的天然孔隙比为e=0.680，天然重度为试验测得其最小孔隙比e min=0.460，最大孔隙比为e min=0.960。试求此砂土的相对密度。

- 44%

- 56%

- 68%

- 2.62

38．下列说法中，哪些是不正确的？

（1）两种不同的粘性土，若其天然含水量相同，则其软硬程度亦相同

（2）荷载作用下地基附加应力的扩散现象是由土中孔隙水压力消散造成的

（3）土中的超静孔隙水压力是由动荷载引起的

（4）以总应力法慢剪或排水剪得到的土的抗剪强度指标即为有效强度指标

（5）地下水位的上升会改变相应土层的天然固结状态

（A）（1）（3）（4）         （B）（1）（2）（3）

（C）（2）（3）（5）         （D）（1）（2）（5）

39．某土的天然含水量为w=38%，塑限含水量为wp=16%，液限含水量为wL=44%。试判别此土的类别并计算土的液性指数IL。（小数点后取三位有效数字）

- 粘性土、IL=0.786

- 粘土、IL=0.786

- 粘性土、IL=0.214

- 粘土、IL=0.214

40．已知某砂土土坡中的一宽度为b的土条，平均高度为h=5.0m。砂土的重度为γ=20.0KN/m3。土条在自重作用下刚好处于沿AB面的抗滑的抗滑极限平衡状态。现已知土条底面（在AB面内，坡角为θ）处的平均附加法向应力为σn50Kpa，平均附加剪应力τs=0Kpa。试计算该土条沿AB面抗滑安全系数k。（忽略土条条间作用力）

- k=1.0

- k=1.5

- k=0.5

- 已知条件不足,无法计算

41．矿物的条痕色对硬度小的以下何项有鉴别意义？

- 金属矿物

- 酸性矿物

- 非金属矿物

- 浅色矿物

42．有一岩石手标本，外观呈肉红色，肉眼可见结晶颗粒、等粒结构、块状构造，主要矿物成分为石英、正长石、云母、次要矿物为角闪石。则该岩标本可定名为：

- 花岗岩

- 闪长岩

- 花岗斑岩

- 石英岩

43．岩体中的剪节理产状稳定，通常延伸很远，节理面上有擦痕，而且节理面多为：

- 粗糙不平

- 平直、光滑

- 锯齿状

- 波状起伏

44．某断层错断一套地层后，终止于上履不整合面以上地层，由此推断该断层形成的地质年代是：

- 不整合以上地层中最老岩层的地质年代以后

- 不整合以上地层中最新岩层所属地质年代之后

- 最老地层的地质年代之前

- 不整合面以下地层中最新岩层的年代以后和不整合面以上地层中最老岩层的地质年代之前

45．由山坡上的面流或本身重力作用，将风化碎屑物携带到斜坡或坡脚堆积的沉积物称为：

- 洪积物

- 坡积物

- 山前倾斜平原

- 阶地

46．岩体中的软弱夹层，其产状与岩层：

- 相垂直

- 斜交

- 相一致

- 走向一致、倾向相背

47．饱和砂土受到震动作用后，由于孔隙水压力骤然上升，并且在短暂时间内来不及消散，使砂土中的以下何项减小至完全消失时，砂层的抗剪强度和承载力完全丧失，即发生了砂土液化现象。

- 总应力

- 粘聚力

- 有效应力

- 内摩擦角

48．大、中城市发生区域性地面沉降的主要原因是：

- 密集建筑群的荷载过大

- 超厚层松散沉积物的自重固结

- 地壳缓慢下降

- 过量抽取地下水

49．水在岩土孔隙中以各种形式赋存：气态水、吸着水、薄膜水、毛细管水以及重力水等。其中，对粘性土的物理力学性质影响较大的水类型是：

- 薄膜水

- 气态水

- 重力水

- 毛细水

50．某工程基坑在施工中进行坑底抽排水，已知基坑内外的水头差（△h）为2m，土粒比重（Gs）2.63，土的孔隙比（e）为0.65，已知水的重度（γw）为9.8KN/m3，则该基坑在此条件下地基土的临界水力坡度（Ic r）为：

- 0.87

- 0.94

- 0.99

- 1.05

51．确定岩质边坡力学参数时，对于以下何项，应考虑岩体及其结构面抗剪强度随时间降低的时间效应。

- 自然边坡

- 人工边坡

- 高边坡

- 永久性边坡

52．按照《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）的规定：当整体稳定的以下何项边坡开挖时可进行构造处理。

- 软质岩边坡高度小于8m，硬质岩边坡高度小于12m

- 软质岩边坡高度小于10m，硬质岩边坡高度小于12m

- 软质岩边坡高度小于12m，硬质岩边坡高度小于15m

- 软质岩边坡高度小于12m，硬质岩边坡高度小于16m

53．对完整、较完整和较破碎的岩石地基承载力特征值，可根据以下何项乘折减系数确定。

- 室内单轴抗压强度

- 点荷载强度

- 岩基荷载试验结果

- 室内饱和单轴抗压强度

54．在靠近原有建筑物修建新建筑物时，一般新建建筑物的基础为以下何项并应验算其附加应力对原有建筑物的影响。

- 不应低于原有建筑物基础底面

- 不宜低于原有建筑物基础底面

- 可低于原有建筑物基础底面

- 视其荷载大小而定是否低于原有建筑物基础底面

55．用理论公式确定地基承载力特征值时应采取土体抗剪强度指标的：

- 基本值

- 平均值

- 标准值

- 修正值

56．某建筑场地修建一钢筋混凝土墙下条形基础，传至基础顶面的荷载标准值为F=210KN/m，基础埋深0.5m，粘土地基承载力特征值f=182Kpa，重度γ=18KN/m3，厚4m。其下为淤泥，经修正后的淤泥承载力特征值为fz =130Kpa，该条形基础宽度至少为下列何值才能满足地基承载力要求。（压力扩散角θ=230）

- 1.1m

- 1.2m

- 1.3m

- 1.4m

57．在单桩荷载传递过程中，下面哪一项叙述不正确？

- 加载初期桩侧摩阻力增大大于桩端阻力

- 加载初期桩顶荷载主要由桩侧摩阻力承担

- 加载初期桩侧土相对位移大于桩端土位移

- 加载初期桩侧摩阻力与桩端阻力之比为常量

58．桩基设计中，布桩时应充分考虑群桩效应的影响。为减少群桩效应而采取的主要措施是：

- 合理控制桩数

- 增加桩的长度

- 增加桩的直径

- 合理控制桩距

59．某条形基础宽1.2m，埋深1.0m，地基土重度γ=18KN/m3，基底压力120Kpa，采用砂垫层处理。已知垫层厚度为1.3m，压力扩散角θ=300，作用在软土层面上的平均总应力为：

（A）70.9Kpa

（B）82.5Kpa

（C）85.6Kpa

（D）86.7Kpa

60．采用振冲桩加固粘性土地基时，桩在地基中主要起什么作用？

- 挤密

- 排水

- 置换

- 预压