【整理帖】2004年[一级基础]试题回忆


为便于阅读，将2004年一级基础考试试题回忆帖子合并在一起。有些回帖因为重复未在此列出。感谢所有回忆试题的朋友。

付箫 ：
材料力学部分：
1，一两端固定的直杆，在三分点处沿杆轴线受一对大小相等，方向相反的轴力。求直杆的轴力图哪个正确。
2，刚体的面积为A，形心轴为Z，轴ZC距Z为a，轴Zb距Z为-b，若刚体对轴ZC的惯性矩为IZC，则对Zb的惯性矩是多少。
3，某点上剪应力为40，拉应力为10，压应力为50，求此点的最大剪应力。
4，两根圆形截面杆件，承受相同大小的扭矩，若D1=2D2，则T1/T2等于多少。
5，一箱形截面与一工形截面，比较对两个对称轴的惯性矩的大小。

redondo69 ：
下午第一道：吸音效果好的材料应具有的结构特征：
还有要求早期强度高，抗冻性好的的混凝土，用什么水泥配制？
树脂改性沥青的具有的优点：

结构力学的四绞刚架，求力矩，我认为是道错题！

固结排水法的适用条件：竖井，横向砂垫层，适用土（淤泥，饱和粘土），以上都是？？
视距测量中*角和s指的是什么？
卡诺循环图中两个卡诺循环的比较，
文丘里水文计是用来测什么的？
经济考了好几道折现率和内部收益率的题

工字形梁和方形梁比较轴惯矩的大小
钢筋冷加工后强度、塑性、韧性的变化
钢筋冷弯能力是指什么?
受轴向力的弯扭构件的临界应力表达式
算术平均值中误差与中误差的关系表达式

秋日的风 ：
荷载试验中：下列哪种方法为半破损法
哪种挖土机可以挖停机面以下的土方？
材料力学中求环形截面的抗扭模量

哈建大：
1.测量题:1:500比例尺精度是多少?
2.刚屋架中间杆用角钢焊成十字型截面,问计算长度怎么取?
3.独立承重砖柱最小截面尺寸多少?
4.视距测量的公式都表示什么?
5.影响高厚比的因素?
6.求一个曲面通过一点的切平面方程?
7.抗震规范中关于圈梁设置的有关条文?
8.选一个简支梁,其刚度系数和内力相同?
9.求行架零杆问题?
10.邀请招标一般请几个单位?
11.工地的施工安全有什么单位负责?
暂时就能想起这么多了,慢慢想起来,在传上来

1.已知流量，速度和一个矩形截面的一边长，求矩形截面另外一个边长？
2.虹吸管的原理?
3.求流体力学一个并联管路的流量分配问题?
4.一片纵墙产生八字型裂缝,问中间沉降大,还是两边沉降大?
5.对建筑物观测包括什么观测?
6.两个偏心压力作用在一个简支梁上,求其弯距影响系数?
7.求一个4X4行列式的值等于多少?
8.求一个常系数微分方程中,在有复根情况下的特解是多少?
9.电子邮件的英文叫什么?
10.fortran中两个读程序题都涉及到了do循环和数组,重点看一下?
11.混凝土中粗骨料的评价指标是什么?
12.影响混凝土耐久性的因素?
13.一个悬臂梁在悬臂端作用一个单位力,求其跨中位移是多少?
14.求一个图形的超静定次数?

space-007 ：
1桁架的所有杆件EA变成1/n.求刚度变化
2求一桁架的超静定次数
3两竖杆固结于大地，顶铰接于横杆，并横向作用一力，求两竖杆中间，两端铰接横杆的受力
4砌体结构基础用水泥沙浆砌还是混合沙浆

llpp012 ：
1.计算机的16进制AB换2进制
2.高数：求点到面的距离
3.知道管径及水位差求倒虹吸管的过流量。
4.材料力学:悬臂长3a作用个3个力：2p.1p(向右）及1p（向左）求杆的伸长

guanqq811023：
1.工程中的结构是属于什么机构 几何不变体系还是瞬变体系
2.位移法中的R11是大于零还是大于等于零
3.对于具有封闭框格的刚架用什么方法来检验最后的内力图（相对角位移）

yanwei79：
化学的38题序号是29的原子的核外电子排布是，我感觉是错题，没答案。
我回忆一道，钢号A，B，C，D，E中钢材好的是

易雄 ：
电工学中有一题, Ｕ为10为负30度,Ｉ为２负６０度. 求功率.
Ａ. ２０   Ｂ. 17.3   Ｃ. 10   Ｄ .(记不清了)
水力学中有一题
问文丘里是用来做什么的?
测流量? 测密度?

sweatbox ：
1，[数学]点到面的距离；
2，倒人字裂缝的产生原因；
3，A\B\C\D\E号钢材品质最好的；
4，计算混合溶液（HAC+其弱碱）的PH值；
5，砌筑基础沙浆该用水泥沙浆？混合沙浆？石灰沙浆？
6，相对压强-大气压强-绝对压强的关系；
7，对早期强度要求较高对抗冻有要求的水泥采用什么水泥？（普通硅酸盐，火山灰，矿煤渣，一个忘了）；
8，选出计算机输出设备；
9，画出受压竿件的的内力图；
10，死机了用什么键盘键结束进程；
11，结构应该选用什么体系；
12，1:500的地图精度是多少；
13，计算地图中的坡度；
14，砌体结构墙的高厚比问题（似乎）；
15，求一个电路的电压和电阻（叫什么东东来着：））

somanymany ：
1、一般工业建筑安全技术指标系数为：
A2.7   B   3.2   C 3.7
2、自然光通过什么什么角后变成：
垂直与纸面的偏振光：还是在纸面做垂直运动的偏振光

注水结构师 ：
一.高数
1空间两直线夹角
2曲面的切平面
3XOY系与极坐标的积分转换
4分式的幂级数展开式
5交错级数的敛散性
6第二类曲线积分计算
7付立叶级数a/2的计算
8二阶线性非齐次方程的特解形式
9行列式的计算
10矩阵的运算性质
11概率的运算性质
二.普通物理
12理想气体分子数的计算
13温度对平均碰撞频率和平均自由程的影响
14循环p-v图的比较
15平面谐波表达式的应用
16介质(水)对干涉条纹的影响
17折射光的偏振(布儒斯特定律)
三.普通化学
18化学平衡的判断
19缓冲溶液的PH值
20析氢腐蚀的阳极反应式
21Br的电子分布式
22Ag在周期表中的区位
23杂化理论下的空间构型
24分子间的相互作用力类型
四理论力学
25平面汇交力系的合成
26空间力对轴之矩
27由摩擦角求斜面上物体的摩擦力
28牵连加速度的计算
29纯滚动的动量矩
30弹簧做功的计算

llqblue ：
砌体结构纵墙发生倒八字裂缝，问？
中间沉降大，两边沉降小/中间沉降小，两边沉降大/沉降均匀/无沉降（大致选项）

anakin：
1电工那题触发器：是置1、置0或保持、翻转？
2.一电路：可简化为（2个节点电流方程和三个电压回路）？
3.导线在磁场中移动的电动势：0？
4.、钢结构：那题一列螺栓有一竖直力P的，螺栓应力为：方向相同，大小不全同？或方向相同，大小全同？

yangzi ：
1.悬挑梁，端部作用一集中力，计算梁中点位移；
2.力矩分配法中传递系数的应用；
3.截面尺寸为200x500的简支梁,C20混凝土，配有足够的箍筋，计算梁的最大受剪承载力。

sockhui ：
上午的题目，
首先是求一个空间解析几何，相切的两个圆锥型二次线相切，求相切线！
还有水利学考了关于沿程损失的考题，还有一个石油运输的考题！
结构力学就记得有一个考求分配弯拒的题目，不是很难；还有一道求刚价中间用二力杆件连接的内力！
我记得很清楚的一个施工题目是问基础用什么沙浆，是水泥沙浆，
还问安全事故是哪个负责，施工单位
还有设计出了问题，监利怎么做！
物理求衍射的波长，和衍射的宽度

三级钢 ：
1。求一桁架的零杆数。
2。求一门式组合超静定结构中间二力杆的轴力
3。钢结构：求钢牛腿中在一竖排的四个螺栓受力大小和方向是否相同
4。砌体：过量上方墙高h小于洞宽d时，梁板传来的荷载如何计算

ytb：
粘性土的液性指数的改变对各中参数影响：
含水量
粘粒粗细
剪协力的大小

洋骏马和chenf99两位 ：
我帮你集中一下：
1、吸音性好的材料内部孔隙 （小而密闭） 
2、钢材分A、B、C、D、E五种，性能最好的是 （E） 
3、位移法主系数r11 （大于零） 
4、独立砖柱最小截面尺寸 （240x370） 
5、一般建筑延性破坏可靠指标为 （3.2） 
6、1：500的比例尺精度为 （0.05m） 
7、自由时差为3天，不影响后续最早开始时间的机动时间是 （3天） 
8、力矩分配法传递弯矩等于 （分配弯矩）乘以传递系数 
9、绝对系统是 （长度、时间、力） 
10、下面那个属于半破损试验 （超声钻芯综合法） 
11、关于沉降那个叙述正确 （瞬时沉降发生在施工期间） 
12、计算挡土墙底填土产生的压力 （21KPa） 
13、塑性指数越大 （粘粒含量越多） 
14、梁板下面的墙体高度小于洞口宽度时 （梁板荷载全部作用在过梁上） 
15、算术平均值M等于 （正负m/开根号n） 
16、大震不倒指50年内 （罕遇地震对应的烈度2%-3%） 
17、受弯构件变形时截面刚度取 （最小截面刚度） 
18、影响混凝土耐久性的关键因素 （密实度） 
19、动力特性下面那个是通过试验确定的 （阻尼系数） 
20、关于圈梁的设置下面那个错误 （8度区隔层设置圈梁） 
21、动荷载与冲击荷载作用下应选用 （有弹性变形且能恢复变形的材料） 
22、安全施工应由 （施工单位和建设单位负责） 
23、监理发现工程有设计错误时应该 （通知建设单位由设计单位修改） 
24、基底附加应力 （距基底越远越小） 
25、可用影响线计算虚位移的梁是 （任意水平梁） 
26、地形图上测得的坡度是 （2.4%） 
27、建设单位的招标文件应发出 （3个以上） 
28、结构力学有个超静定结构问多余约束有 （6个） 
29、结构力学有个桁架图零杆个数 （6个） 
30、结构力学有个刚架，顶端受一个水平力，问中间的支杆内力 （0） 
31、砖墙出现倒八字裂缝因为 （两端沉降大，中间沉降小）
32、均布简支梁200x500，长4米，fc=10n/mm^2，as=35mm，梁端剪力（？）
33、钢筋的冷弯性能是检验钢筋的什么性质 （常温下的抵抗塑性变形性能） 
34、砌筑基础的沙浆类型 （水泥沙浆） 
35、橡胶沥青能改善橡胶的什么性质 （粘性，气密性） 
36、作用在静定结构上的力对其附属部分有无内力产生 （没有） 
37、频率高的震捣使用于哪种混凝土 （骨料较细，塌落度较大） 
38、钢筋按冷拉率冷拉时，（如果冷拉应力小于按应力冷拉的冷拉应力时，不适合做予应力筋） 
39、冬季施工使用什么水泥（普通水泥） 
40、建筑工程合同遵循的原则 （平等、互利、合法）

happysmile ：
以下是我的看法(或其它地方转录),各位不同意见指正.
1、吸音性好的材料内部孔隙 （小而密闭） 
应该是小而开口.
8、力矩分配法传递弯矩等于 （分配弯矩）乘以传递系数 
应该是不平衡弯矩
11、关于沉降那个叙述正确 （瞬时沉降发生在施工期间）
应该是主固接时间最长,瞬时沉降可以发生在很多情况下(如突发荷载).次固接时间短,但不能忽略.
20、关于圈梁的设置下面那个错误 （8度区隔层设置圈梁）
估计是出题人按旧规范.按新规范4D10也错.
21、动荷载与冲击荷载作用下应选用 （有弹性变形且能恢复变形的材料）
应该是吸能并能承受一定变形的材料.这题出得不好,容易误解.因为选弹形村料也说得过去.但是我认为出题的本意是考虑延性.结构在一定的变形下不破坏.
结构构件都具有一定的弹性模量.
22、安全施工应由 （施工单位和建设单位负责）
应该是施工单位负责.按<建筑法>有条文.并且,即使除施工单位外的其它单位,也只负相关的管理责任,而不是直接责任.(即各负其责)
25、可用影响线计算虚位移的梁是 （任意水平梁）
这个题有争议.我选的是"静定梁",因为超静定梁用机动法和虚功原理作图时采用的方式有一点点不同.这个要查查相关资料,因为大多数结构力学教材中未提及超定静梁的作法.
28、结构力学有个超静定结构问多余约束有 （6个）
这个应该是4个.可以用算自由度的方法,也可以直接拆杆.把二元体取消,然后折掉中间结点的铰以及最上面的铰,结构变成为了两个独立的静定悬结构!
29、结构力学有个桁架图零杆个数 （6个）
这个师争议最大,也是出题的人最无水平!!!!!!!!!! 
第一,这个结构显然是瞬动体系,因为下端无水平支座(水平力于是为0)竖向力无法传递.但是由零杆原则却得出下端七杆为0.自相矛盾.
第二.如果将错就错找零杆,至少可以找到七个(下方),但是上方的各杆力平衡不了.

上面所说的题目就这几个和我的思路不太一样,其余的差不多,呵.不过我做错了很多,都是后来分析的.

1.绝对系统:我想大多数人都会认为是量纲系统LMT,我找了好久才知道还有这种说法.
2.机动体系求弯矩,真是一个笑话.显然题目没出对.虽然可以由平衡条件得出0.5上拉,但是那是一个瞬时的.结构都不稳定.结论就是二力杆既有弯矩(按平衡)又没有弯矩(二力杆).
3.挠度用最小刚度,这个题真的是要让人思考好久好久,可以说"难".就连规范上也只写了最大弯矩处的刚度,知道这个才会分析出来.
4.结构动力学的题目,就是有各种振动情况的模形,大致意思是问什么情况下静力系数和动力系数相同.这个真的就搞不懂了.我只选了那个作用于质心的.
5.主动土压力问题,那个应该选用有效土重,21KPA,我觉得也偏了点,一般情况下怎么会有地下水跑到上面去的不合理情况?这种情况下还弄这种挡墙????

我觉得下午的题偏难(除非运气好都复习了),并且很偏,很多题是模糊的,也有很多题要找好久好久才会在角落里找到答案,没意义.没水平!!
强烈抗议,因为我也做不起那些题....呵.
搞科学,搞结构应该是严谨的态度,连出题都是这种应付的态度,还叫我们怎么用严谨的态度去做工程??????

jgjg：
1、吸音性好的材料内部孔隙 （小而密闭） 
这题我查建筑材料的书应该是小而连通
大家认为呢？

亦潇寒：
绝对系统是 （长度、时间、力） 我觉得力是不是应该改为质量


zhouss_0_0 ：
铲土机座下的土用(抓铲,拉铲,正铲,反铲)哪几种

www995 ：
平行四边形法则的适用范围？
塑性指数高表示？
液体黏度随气温升高？
力的平行四边形法则适于？
4个首尾相接的力，简化为？

dean1688 ：
高等数学：已知空间一条直线和一个平面垂直且方程给出，该直线上一点Mo坐标给出，求直线上该点到该平面的距离。
高等数学：有一道解非齐次方程的题，常系数是三角函数，形式好像是：y"+y'=cos5x。此题有公式直接套就可以了

qwing ：
第32题,V取0.7ftb(h-as)和0.25fcb(h-as)中的较大值